Estimations objectives sur les ZAS de la Région Centre-Val de Loire

2022

Sommaire

Introduction	3

Le monoxyde de carbone	3

Le dioxyde de soufre	3

Le benzène	4

Le Benzo(a)Pyrène	4

Les métaux lourds	5

# Introduction

Pour la période 2022-2026, les polluants suivants sont concernés par de l’estimation objective sur une ou plusieurs zones de surveillance définies sur la région Centre-Val de Loire :

Le monoxyde de carbone,

Le dioxyde de soufre

Le benzène

Les HAP

Les métaux lourds

# Le monoxyde de carbone

Pour la période 2022-2026, Lig’Air a fixé les régimes de surveillance suivants la répartition ci-dessous (tableau 1) :

| Polluant : Monoxyde de carbone |  |
| --- | --- |
| Zone de surveillance | Type de régime |
| ZAG Orléans | Estimation objective |
| ZAG Tours | Estimation objective |
| ZAR Blois | Estimation objective |
| ZR Centre-Val de Loire | Mesure fixe |

Tableau 1 : type de régime de surveillance de la qualité de l’air en fonction de la zone de surveillance pour le monoxyde de carbone

Pour le monoxyde de carbone, l’estimation objective s’appuie sur une étude comparative qui tient compte de l’inventaire des émissions et de mesures recueillies au cours d’autres années et/ou en d’autres zones.

# Le dioxyde de soufre

Pour la période 2022-2026, Lig’Air a fixé les régimes de surveillance suivants la répartition ci-dessous (tableau 1) :

| Polluant : Dioxyde de soufre |  |
| --- | --- |
| Zone de surveillance | Type de régime |
| ZAG Orléans | Estimation objective |
| ZAG Tours | Estimation objective |
| ZAR Blois | Estimation objective |
| ZR Centre-Val de Loire | Estimation objective |

Tableau 1 : type de régime de surveillance de la qualité de l’air en fonction de la zone de surveillance pour le dioxyde de soufre

Pour le dioxyde de soufre, l’estimation objective s’appuie sur une étude comparative qui tient compte de l’inventaire des émissions et de mesures recueillies au cours d’autres années et/ou en d’autres zones. Pour les ZAG Orléans, ZAG Tours et la ZAR Blois.

Pour la ZR Centre-Val de Loire, elle sera basée sur des mesures de moindre qualité qui seront faites sur le site FR34043 Oysonville (puis vers 2025 sur le site FR34054 Faverolles).

# Le benzène

Pour la période 2022-2026, Lig’Air a fixé les régimes de surveillance suivants la répartition ci-dessous (tableau 1) :

| Polluant : Benzène |  |
| --- | --- |
| Zone de surveillance | Type de régime |
| ZAG Orléans | Mesure indicative |
| ZAG Tours | Estimation objective |
| ZAR Blois | Estimation objective |
| ZR Centre-Val de Loire | Estimation objective |

Tableau 1 : type de régime de surveillance de la qualité de l’air en fonction de la zone de surveillance pour le benzène

Pour le benzène, l’estimation objective s’appuie sur une étude comparative qui tient compte de l’inventaire des émissions et de mesures recueillies au cours d’autres années et/ou en d’autres zones.

Pour la ZAG Orléans, des mesures indicatives par prélèvement actif sont réalisés sur le site FR34014 St Jean (qui sera fermé en 2023 et remplacé par un futur site qui sera implanté au nord-ouest de la métropole d’Orléans).

# Le Benzo(a)Pyrène

Pour la période 2022-2026, Lig’Air a fixé les régimes de surveillance suivants la répartition ci-dessous (tableau 1) :

| Polluant : Benzène |  |
| --- | --- |
| Zone de surveillance | Type de régime |
| ZAG Orléans | Mesure indicative |
| ZAG Tours | Estimation objective |
| ZAR Blois | Estimation objective |
| ZR Centre-Val de Loire | Mesure indicative |

Tableau 1 : type de régime de surveillance de la qualité de l’air en fonction de la zone de surveillance pour le benzo(a)pyrène

Pour le benzo(a)pyrène, l’estimation objective s’appuie sur une étude comparative qui tient compte de l’inventaire des émissions et de mesures recueillies au cours d’autres années et/ou en d’autres zones.

Pour la ZAG Orléans, des mesures indicatives par prélèvement actif sont réalisés sur le site FR34014 St Jean (qui sera fermé en 2023 et remplacé par un futur site qui sera implanté au nord-ouest de la métropole d’Orléans).

Pour la ZR Centre, des mesures indicatives par prélèvement actif sont réalisés sur le site FR34038 Verneuil.

# Les métaux lourds

La même méthode de surveillance est appliquée aux différents métaux lourds à surveiller (plomb, arsenic, cadmium, nickel)

Pour la période 2022-2026, Lig’Air a fixé les régimes de surveillance suivants la répartition ci-dessous (tableau 1) :

| Polluant : Benzène |  |
| --- | --- |
| Zone de surveillance | Type de régime |
| ZAG Orléans | Estimation objective |
| ZAG Tours | Estimation objective |
| ZAR Blois | Estimation objective |
| ZR Centre-Val de Loire | Mesure indicative et mesure fixe |

Tableau 1 : type de régime de surveillance de la qualité de l’air en fonction de la zone de surveillance pour les métaux lourds

Pour les métaux lourds, l’estimation objective s’appuie sur une étude comparative qui tient compte de l’inventaire des émissions et de mesures recueillies au cours d’autres années et/ou en d’autres zones.

Pour la ZR Centre, des mesures indicatives par prélèvement actif sont réalisés sur le site FR34108 Bazoches_CC et une mesure fixe sur le site FR34038 Verneuil.